招  标  文  件

项目名称：种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备采购及安装项目

采购人：金湖明天农业科技有限公司

采购代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

日  期：2022年2月

种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备采购及安装项目

一、项目名称：种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备采购及安装项目

二、采购单位：金湖明天农业科技有限公司

三、委托代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

四、采购预算价：本采购项目最高限价为 12500000元，报价单位所报价格不得超过最高限价，否则不予认可。

五、报价供应商资质要求：

1、投标单位必须具有能独立签订合同的能力；（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3、供应商是法人来参加投标的提供法定代表人资格证明（法人资格证明原件）；供应商是授权委托人来参加投标的提供授权委托书及身份证明（授权委托书原件及身份证复印件加盖公章）；

4、供应商必须提供所投品牌设备质保期至少为一年的承诺书；（提供承诺书原件）

5、企业完全具备“履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺书；（提供承诺书原件）

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺；（提供承诺书原件）

7、本次项目不接受联合体供应商参加投标；

8、采购人拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

六、采购需求：见附件

七、评标办法：本次项目确定成交供应商的标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则来确定。即最低价中标，若最低报价相同，则由采购人摇号确定其中一家为中标人。

八、报名时间：2022年 2 月 23 日至2022年 2 月 26 日（上午9点到11点30分，下午2点30分到6点，节假日除外）。

九、报价截止时间（开标时间）：2022年 2月 27 日上午 9:00  （北京时间），截止时间后，本委托代理机构将拒绝报价人的报价。

十、报名地点：金湖县市民中心西3楼西区307室

开标地点：金湖明天农业科技有限公司会议室

十一、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标截止日前2天通过书面提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

十二、招标文件的编制要求

1、投标文件包括：正本一份，副本一份。投标人应严格按照供应商须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件务请各报价人用信封密封并在密封口处加盖单位公章。

十三、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原装合格产品。

十四、各报价人在报价前须向本项目委托代理机构交纳询价保证金10000元整人民币。保证金交纳方式：现金,未中标者当场退还。中标者该投标保证金自动转作履约保证金，中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝供货的，其投标保证金不予退还。中标人未按规定要求缴纳，作废标处理。

十五、报价所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、保险、调试、安装、税金、售后服务等所有费用。

十六、付款方式：合同签订后三日内甲方预付合同价17%，中标单位采购生产；货到现场验收后再付合同价50%；安装完成并调试合格再付28%（中标单位开具全额发票）；余款5%作为质保金，质保期结束时付清。

十七、交货时间：签订合同并预付定金，中标单位4月30日进场安装（土建具备安装条件），7月底安装全部完成。

十八、本次项目成交结果将在公示栏进行公示，公示期一日，公示无异议后成交供应商在成交后十五日内（节假日除外）须与采购人签订合同，如未在规定时间内与采购人联系签订合同，其保证金不予退还，并将报主管部门对其做出相应处罚。

十九、如果报价截止时有效报价不足三家，经采购人同意，可在有效报价中确定报价低的报价人为成交人。

二十、招标代理（下称代理人）：招标人委托南京杰云工程项目管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

中标人按苏价费[2002]1980号规定缴纳代理费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

二十一、交货地点及联系电话

1、本次询价采购人：金湖明天农业科技有限公司

2、供货地点：按采购人指定地点

3、委托代理机构：南京杰云工程项目管理有限公司

4、委托代理机构联系人及联系电话： 刘婧  15396903118

5、采购方联系人及联系电话：王总   13912825522

附件见下页

附 件：

采购需求

| 种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初清、干燥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 单位 | 功率 | 数量 |
| 1 | 上料地坑 | 4000X4500 | 4米X4.5米地坑，4米X3米料斗。地坑框7#角钢，篦子2.5mm，料斗、挡板3mm板，斗支腿80方管，斜拉4#角钢 | 套 |  | 2 |
| 2 | 入料输送机 | PS-500 | 生产能力50吨/小时，变频调速。2.5米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 2.2 | 2 |
| 3 | 圆筒初清筛上料提升机 | DT-50 | 40吨/小时，高度17米。头轮挂胶，中间筒2mm钢板、底座2.5mm钢板制造、连接法兰4#角钢，双筒、中间爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维塑料畚斗，EP200强力提升带； | 台 | 4 | 2 |
| 4 | 圆筒初清筛 | DSCY200 | 生产率：40T/h（种子20%水以下）。内筛筒4mm钢板，外筒10目不锈钢丝网，支架、主框架100X100X4方管，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 2 |
| 5 | 初清筛及地坑一级除尘 | Φ1800 | 旋风除尘器，筒体3mm、2mm板，10毫米法兰、支架100X100X4方管，25L关风器 | 套 | 1.5 | 2 |
| 6 | 二级除尘+地坑除尘 | RP330 | 1.5米X5米脉冲除尘器，2mm镀锌侧板，4mm除尘板及镀锌支腿，拉筋50X50X5镀锌角钢，防静电针刺毡滤袋，25脉冲阀，16L关风器 | 套 | 1.5 | 2 |
| 7 | 除尘风机及管道 |  | 10C-55KW风机，0.5mm、0.75mm、1.0mm镀锌板螺旋管道，3~5mm法兰钢板 | 套 | 55 | 2 |
| 8 | 烟囱及固定架 | Φ900 | 烟囱距地面高度：15米。1.0mm镀锌板管道，5mm法兰钢板，4#镀锌角钢固定架 | 套 |  | 2 |
| 9 | 初清机出料皮带机 | 500U | 50吨/小时，长度4米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 2 |
| 10 | 转向皮带机1、2 | 500U | 50吨/小时，长度5.5米。参数同上 | 台 | 2.2 | 4 |
| 11 | 干燥机上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度14.5米。参数同上 | 台 | 4 | 2 |
| 12 | 布料皮带机 | 610P | 50T/h,35米，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 7.5 | 2 |
| 13 | 布料车 |  | 电动布料车，钢制行走轮，NMRV减速机 | 台 | 4.4 | 2 |
| 14 | 干燥机 | 金子 | 主机（自带控制系统），含温度检测、水分检测、料位检测 | 套 | 21 | 14 |
| 15 | 干燥机出料皮带机 | 610P | 50T/h,33米，0.8mm镀锌盖板，参数同上 | 套 | 5.5 | 2 |
| 16 | 干燥机用脉冲除尘组 | RP180 | 1.5米X3米脉冲除尘器，关风器，参数同上 | 套 | 1.5 | 14 |
| 17 | 脉冲除尘组圆管出灰皮带机 | 600U | 20吨/小时，长度36米。头轮挂胶，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 5.5 | 2 |
| 18 | 转向出灰皮带机 | 600U | 20吨/小时，长度6.5米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 2.2 | 2 |
| 19 | 初清机除尘器出灰杂皮带机 | 500U | 20吨/小时，长度4米。参数同上 | 套 | 2.2 | 4 |
| 20 | 初清机小杂螺旋输送机 | LS273 | 20吨/小时，长度6米。圆管直径273X3，2mm叶片，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 4 | 2 |
| 21 | 小杂提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。头轮挂胶，中间筒1.5mm钢板、底座2mm冷轧爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维畚斗，EP200强力提升带； | 套 | 4 | 2 |
| 22 | 出灰提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 2 |
| 23 | 灰仓、小杂仓 | 4000X4000 | 4000X4000X11500高。侧板2.5mm板，上、下框10#、14#槽钢，支腿180X180X6方管，拉筋5#角钢 | 套 |  | 2 |
| 24 | 气动放料门 | 500型 | 3mm板，200型迷你气缸 | 套 |  | 2 |
| 25 | 出灰破拱机构 | PG219 | 219X6000。NMRV减速机 | 套 | 2.2 | 2 |
| 26 | 干燥机除尘管道 | Φ600 | 0.75mm镀锌板螺旋管道，4mm法兰钢板，含弯头、法兰 | 套 |  | 14 |
| 27 | 空压机 | BMVF55 | 螺杆空压机供气10m3/min，压力8KG | 套 | 55 | 5 |
| 28 | 储气罐1 | 2立方米 | 压力8bar，2立方米储气罐，高度2.95米，直径1.2米，材料Q345。含 压力安全证书，安全阀、排污阀、压力表、进/排气孔 | 套 |  | 2 |
| 29 | 储气罐2 | 1立方米 | 压力8bar，1立方米储气罐，高度2.95米，直径1.2米，材料Q345。含 压力安全证书，安全阀、排污阀、压力表、进/排气孔 | 套 |  | 1 |
| 30 | 冷干机1 | 150A | 处理风量23立方米， | 套 |  | 2 |
| 31 | 冷干机2 | 75A | 处理风量11.5立方米， | 套 |  | 1 |
| 32 | 过滤器 |  | Q级、P级、S级三级过滤 | 套 |  | 3 |
| 33 | 气管道及资质安装 |  | 镀锌钢管及8mm塑料气管 | 套 |  | 3 |
| 34 | 气动三通 |  | 200X200,3mm钢板，100型迷你气缸 | 套 |  | 2 |
| 35 | 非标件 |  | 皮带机平台支架、流管、护梯、各种辅助件、接口、标件等。材料为槽钢、角钢、焊管、钢板等 | 套 |  | 2 |
| 36 | 电缆线及桥架 |  | 主回路，橡套国标电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 92 |
|  |  |  | 控制回路，多芯屏蔽电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 50 |
| 37 | 电控柜 |  | 国标GGD柜；施耐德电器件，120A以上为正泰 | 回路 |  | 92 |
| 38 | 自动控制系统 |  | PLC逻辑控制器+扩展，10.2英寸液晶触摸屏；92+50点 | 套 |  | 142 |
| 二、方仓系统、单独初清系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方仓上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。头轮挂胶，中间筒2mm钢板、底座2.5mm钢板制造、连接法兰4#角钢，双筒、中间爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维畚斗，EP200强力提升带； | 台 | 4 | 2 |
| 2 | 纵向布料皮带机 | 610P | 50T/h,29米，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 2 |
| 3 | 布料车 |  | 电动布料车，钢制行走轮，NMRV减速机 | 台 | 4.4 | 2 |
| 4 | 横向布料皮带机 | 610P | 50T/h,25.7米，参数同上 | 台 | 5.5 | 3 |
| 5 | 布料车 |  | 电动布料车+分料双向皮带机，参数同上；分料皮带机为硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 8.5 | 3 |
| 6 | 仓进料口 |  | 600X400，2mm钢板 | 支 |  | 36 |
| 7 | 方仓 | 4.5X4.5米 | 容积：196立方米；仓体装配式；含两侧仓内爬梯、跌落梯；方仓体立柱采用25#H钢，斜拉采用10#槽钢，联接板为δ20、δ16、δ8、δ6、δ5、δ4多种；仓板全部为冲窝孔的δ3镀锌板，仓板联接螺栓全部为10.9级高强沉头螺栓。 仓侧板立柱采用180X180X6方钢管，内灌C350混凝土结构。仓体顶部加装12#、10#、7#槽钢、角钢骨架，上覆δ3花纹板。 | 套 |  | 36 |
|  |  |  | 阻旋料位器 | 套 | 0.3 | 36 |
|  |  |  | 温度检测 | 套 |  | 36 |
|  |  |  | 通风系统 | 套 | 5.5 | 36 |
|  |  |  | 盘库装置 | 套 |  | 36 |
|  |  |  | 下料破拱 | 套 | 1.5 | 36 |
|  |  |  | 气动扫仓 | 套 |  | 6 |
|  |  |  | 取样装置 | 套 |  | 36 |
| 8 | 方仓下电动闸门 | DDM-250 | 手、电动一体，3~5mm钢板，NMRV减速机 | 套 | 0.37 | 36 |
| 9 | 方仓下出料皮带机 | 610P | 50T/h,27.5米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 6 |
| 10 | 循环倒仓皮带机 |  | 50T/h,26米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |
| 11 | 回干燥机布料皮带机 |  | 50T/h,35米，参数同上布料皮带机 | 台 | 7.5 | 1 |
| 12 | 布料车 |  | 电动布料车，参数同上布料车 | 台 | 4.4 | 1 |
| 13 | 供干燥机布料皮带机皮带机 |  | 50T/h,5米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 1 |
| 14 | 两侧干燥机互用皮带机 |  | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |
| 15 | 方仓出料转向皮带机 |  | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |
| 16 | 进车间提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |
| 17 | 上料地坑（全钢结构） | 4000X4500 | 4米X4.5米地坑，4米X3米料斗，含篦子，三侧挡板。地坑框7#角钢，篦子2.5mm、料斗、挡板3mm板，斗支腿80方管、斜拉4#角钢 | 套 |  | 1 |
| 18 | 入料输送机 | PS-500 | 生产能力50吨/小时，变频调速。2.8米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 2.2 | 1 |
| 19 | 圆筒初清筛上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度16米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |
| 20 | 圆筒初清筛 | DSCY200 | 生产率：40T/h（20%水以下）。内筛筒4mm钢板，外筒10目不锈钢丝网，支架、主框架100X100X4方管，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 1 |
| 21 | 移动维修台 |  | 国标5#角钢、3mm花纹板制作，万向轮、单向轮 | 套 |  | 2 |
| 22 | 初清筛及地坑一级除尘 | Φ1800 | 旋风除尘器，关风器,参数同上 | 套 | 1.5 | 1 |
| 23 | 二级除尘 | RP180 | 1.5米X3米脉冲除尘器，关风器,参数同上 | 套 | 1.5 | 1 |
| 24 | 除尘风机及管道 |  | 9C-30KW风机，管道参数同上 | 套 | 30 | 1 |
| 25 | 烟囱及固定架 | Φ600 | 烟囱距地面高度：15米，管道参数同上 | 套 |  | 1 |
| 26 | 初清机出料皮带机 | 500U | 50吨/小时，长度3.7米。参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 1 |
| 27 | 方仓上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |
| 28 | 输送皮带机 | 610P | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |
| 29 | 初清机除尘器出灰杂皮带机 | 500U | 20吨/小时，长度5.5米。参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 2.2 | 1 |
| 30 | 初清机小杂螺旋输送机 | LS273 | 20吨/小时，长度13.5米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |
| 31 | 小杂提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |
| 32 | 出灰提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |
| 33 | 灰仓、小杂仓 | 4000X4000 | 4000X4000X11500，参数同上 | 套 |  | 1 |
| 34 | 气动放料门 | 500型 | 参数同上 | 套 |  | 2 |
| 35 | 出灰破拱机构 | PG219 | 219X6000，参数同上 | 套 | 2.2 | 2 |
| 36 | 气动三通 |  | 200X200，参数同上 | 套 |  | 12 |
| 37 | 非标件 |  | 皮带机平台支架、流管、护梯、各种辅助件、接口、标件等。材料为槽钢、角钢、焊管、钢板等 | 套 |  | 1 |
| 38 | 电缆线及桥架 |  | 主回路，橡套国标电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 156 |
|  |  |  | 控制回路，多芯屏蔽电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 84 |
| 39 | 电控柜 |  | 国标GGD柜；施耐德电器件，120A以上为正泰 | 回路 |  | 156 |
| 40 | 自动控制系统 |  | PLC逻辑控制器+扩展，156+84点、工控机 | 点 |  | 240 |
|  |  |  | 10.2寸触摸屏，100英寸显示器，操作台 | 套 |  | 1 |
| 41 | 视频监控系统 |  | 高清红外摄像头、穿线管、视频线、100寸显示器等 | 处 |  | 42 |
| 42 | 土建制作 |  | 只限于本项目 | 套 |  | 1 |

报价供应商在响应以上条款的前提下按以下格式编制报价文件装订成册供评审委员会评审否则有可能导致报价被拒绝

一、封面（见附一）

二、报价表（见附二）

三、供应商须提供资质材料

1、投标单位必须具有能独立签订合同的能力；（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3、供应商是法人来参加投标的提供法定代表人资格证明（法人资格证明原件）；供应商是授权委托人来参加投标的提供授权委托书及身份证明（授权委托书原件及身份证复印件加盖公章）；

4、供应商必须提供所投品牌设备质保期至少为一年的承诺书；（提供承诺书原件）

5、企业完全具备“履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺书；（提供承诺书原件）

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺；（提供承诺书原件）

7、本次项目不接受联合体供应商参加投标；

8、采购人拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

附一

种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备采购及安装项目

投 标 文 件

供应商：

日  期：      年    月    日

附二：

投标报价表

| 序号 | 项目 名称 | 单 位 | 数量 | 采购服务要求 | 是否响应 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 详见附件采购需求 |  |  |  |
| 金额（大写） |  | （￥ ） |  |  |  |  |  |

报价所有价格须用人民币，金额单位“元”表示，报价人所报价格应包含所有设备、运输费、安装费、人工费、材料费、机械费、调试费、风险费、规费、利润、税金、评审费等完成本项目所需的所有费用。(报价必须机打，手写或更改均为无效报价)。

报价单位（必须盖公章）：

报价单位法人（签字或盖章）：

报价单位报价人（签字或盖章）：

联系电话（必须填写）：

日期：   年   月    日

投标报价明细表

| 种子初清、干燥、除尘、方仓设备及自动化控制设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初清、干燥系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 单位 | 功率 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 上料地坑 | 4000X4500 | 4米X4.5米地坑，4米X3米料斗。地坑框7#角钢，篦子2.5mm，料斗、挡板3mm板，斗支腿80方管，斜拉4#角钢 | 套 |  | 2 |  |  |
| 2 | 入料输送机 | PS-500 | 生产能力50吨/小时，变频调速。2.5米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 2.2 | 2 |  |  |
| 3 | 圆筒初清筛上料提升机 | DT-50 | 40吨/小时，高度17米。头轮挂胶，中间筒2mm钢板、底座2.5mm钢板制造、连接法兰4#角钢，双筒、中间爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维塑料畚斗，EP200强力提升带； | 台 | 4 | 2 |  |  |
| 4 | 圆筒初清筛 | DSCY200 | 生产率：40T/h（种子20%水以下）。内筛筒4mm钢板，外筒10目不锈钢丝网，支架、主框架100X100X4方管，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 2 |  |  |
| 5 | 初清筛及地坑一级除尘 | Φ1800 | 旋风除尘器，筒体3mm、2mm板，10毫米法兰、支架100X100X4方管，25L关风器 | 套 | 1.5 | 2 |  |  |
| 6 | 二级除尘+地坑除尘 | RP330 | 1.5米X5米脉冲除尘器，2mm镀锌侧板，4mm除尘板及镀锌支腿，拉筋50X50X5镀锌角钢，防静电针刺毡滤袋，25脉冲阀，16L关风器 | 套 | 1.5 | 2 |  |  |
| 7 | 除尘风机及管道 |  | 10C-55KW风机，0.5mm、0.75mm、1.0mm镀锌板螺旋管道，3~5mm法兰钢板 | 套 | 55 | 2 |  |  |
| 8 | 烟囱及固定架 | Φ900 | 烟囱距地面高度：15米。1.0mm镀锌板管道，5mm法兰钢板，4#镀锌角钢固定架 | 套 |  | 2 |  |  |
| 9 | 初清机出料皮带机 | 500U | 50吨/小时，长度4米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 2 |  |  |
| 10 | 转向皮带机1、2 | 500U | 50吨/小时，长度5.5米。参数同上 | 台 | 2.2 | 4 |  |  |
| 11 | 干燥机上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度14.5米。参数同上 | 台 | 4 | 2 |  |  |
| 12 | 布料皮带机 | 610P | 50T/h,35米，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 7.5 | 2 |  |  |
| 13 | 布料车 |  | 电动布料车，钢制行走轮，NMRV减速机 | 台 | 4.4 | 2 |  |  |
| 14 | 干燥机 | 金子 | 主机（自带控制系统），含温度检测、水分检测、料位检测 | 套 | 21 | 14 |  |  |
| 15 | 干燥机出料皮带机 | 610P | 50T/h,33米，0.8mm镀锌盖板，参数同上 | 套 | 5.5 | 2 |  |  |
| 16 | 干燥机用脉冲除尘组 | RP180 | 1.5米X3米脉冲除尘器，关风器，参数同上 | 套 | 1.5 | 14 |  |  |
| 17 | 脉冲除尘组圆管出灰皮带机 | 600U | 20吨/小时，长度36米。头轮挂胶，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 5.5 | 2 |  |  |
| 18 | 转向出灰皮带机 | 600U | 20吨/小时，长度6.5米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 2.2 | 2 |  |  |
| 19 | 初清机除尘器出灰杂皮带机 | 500U | 20吨/小时，长度4米。参数同上 | 套 | 2.2 | 4 |  |  |
| 20 | 初清机小杂螺旋输送机 | LS273 | 20吨/小时，长度6米。圆管直径273X3，2mm叶片，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 4 | 2 |  |  |
| 21 | 小杂提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。头轮挂胶，中间筒1.5mm钢板、底座2mm冷轧爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维畚斗，EP200强力提升带； | 套 | 4 | 2 |  |  |
| 22 | 出灰提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 2 |  |  |
| 23 | 灰仓、小杂仓 | 4000X4000 | 4000X4000X11500高。侧板2.5mm板，上、下框10#、14#槽钢，支腿180X180X6方管，拉筋5#角钢 | 套 |  | 2 |  |  |
| 24 | 气动放料门 | 500型 | 3mm板，200型迷你气缸 | 套 |  | 2 |  |  |
| 25 | 出灰破拱机构 | PG219 | 219X6000。NMRV减速机 | 套 | 2.2 | 2 |  |  |
| 26 | 干燥机除尘管道 | Φ600 | 0.75mm镀锌板螺旋管道，4mm法兰钢板，含弯头、法兰 | 套 |  | 14 |  |  |
| 27 | 空压机 | BMVF55 | 螺杆空压机供气10m3/min，压力8KG | 套 | 55 | 5 |  |  |
| 28 | 储气罐1 | 2立方米 | 压力8bar，2立方米储气罐，高度2.95米，直径1.2米，材料Q345。含 压力安全证书，安全阀、排污阀、压力表、进/排气孔 | 套 |  | 2 |  |  |
| 29 | 储气罐2 | 1立方米 | 压力8bar，1立方米储气罐，高度2.95米，直径1.2米，材料Q345。含 压力安全证书，安全阀、排污阀、压力表、进/排气孔 | 套 |  | 1 |  |  |
| 30 | 冷干机1 | 150A | 处理风量23立方米， | 套 |  | 2 |  |  |
| 31 | 冷干机2 | 75A | 处理风量11.5立方米， | 套 |  | 1 |  |  |
| 32 | 过滤器 |  | Q级、P级、S级三级过滤 | 套 |  | 3 |  |  |
| 33 | 气管道及资质安装 |  | 镀锌钢管及8mm塑料气管 | 套 |  | 3 |  |  |
| 34 | 气动三通 |  | 200X200,3mm钢板，100型迷你气缸 | 套 |  | 2 |  |  |
| 35 | 非标件 |  | 皮带机平台支架、流管、护梯、各种辅助件、接口、标件等。材料为槽钢、角钢、焊管、钢板等 | 套 |  | 2 |  |  |
| 36 | 电缆线及桥架 |  | 主回路，橡套国标电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 92 |  |  |
|  |  |  | 控制回路，多芯屏蔽电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 50 |  |  |
| 37 | 电控柜 |  | 国标GGD柜；施耐德电器件，120A以上为正泰 | 回路 |  | 92 |  |  |
| 38 | 自动控制系统 |  | PLC逻辑控制器+扩展，10.2英寸液晶触摸屏；92+50点 | 套 |  | 142 |  |  |
| 二、方仓系统、单独初清系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方仓上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。头轮挂胶，中间筒2mm钢板、底座2.5mm钢板制造、连接法兰4#角钢，双筒、中间爬梯,硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机，镇江三维畚斗，EP200强力提升带； | 台 | 4 | 2 |  |  |
| 2 | 纵向布料皮带机 | 610P | 50T/h,29米，侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 2 |  |  |
| 3 | 布料车 |  | 电动布料车，钢制行走轮，NMRV减速机 | 台 | 4.4 | 2 |  |  |
| 4 | 横向布料皮带机 | 610P | 50T/h,25.7米，参数同上 | 台 | 5.5 | 3 |  |  |
| 5 | 布料车 |  | 电动布料车+分料双向皮带机，参数同上；分料皮带机为硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 8.5 | 3 |  |  |
| 6 | 仓进料口 |  | 600X400，2mm钢板 | 支 |  | 36 |  |  |
| 7 | 方仓 | 4.5X4.5米 | 容积：196立方米；仓体装配式；含两侧仓内爬梯、跌落梯；方仓体立柱采用25#H钢，斜拉采用10#槽钢，联接板为δ20、δ16、δ8、δ6、δ5、δ4多种；仓板全部为冲窝孔的δ3镀锌板，仓板联接螺栓全部为10.9级高强沉头螺栓。 仓侧板立柱采用180X180X6方钢管，内灌C350混凝土结构。仓体顶部加装12#、10#、7#槽钢、角钢骨架，上覆δ3花纹板。 | 套 |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 阻旋料位器 | 套 | 0.3 | 36 |  |  |
|  |  |  | 温度检测 | 套 |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 通风系统 | 套 | 5.5 | 36 |  |  |
|  |  |  | 盘库装置 | 套 |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 下料破拱 | 套 | 1.5 | 36 |  |  |
|  |  |  | 气动扫仓 | 套 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 取样装置 | 套 |  | 36 |  |  |
| 8 | 方仓下电动闸门 | DDM-250 | 手、电动一体，3~5mm钢板，NMRV减速机 | 套 | 0.37 | 36 |  |  |
| 9 | 方仓下出料皮带机 | 610P | 50T/h,27.5米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 6 |  |  |
| 10 | 循环倒仓皮带机 |  | 50T/h,26米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 11 | 回干燥机布料皮带机 |  | 50T/h,35米，参数同上布料皮带机 | 台 | 7.5 | 1 |  |  |
| 12 | 布料车 |  | 电动布料车，参数同上布料车 | 台 | 4.4 | 1 |  |  |
| 13 | 供干燥机布料皮带机皮带机 |  | 50T/h,5米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 1 |  |  |
| 14 | 两侧干燥机互用皮带机 |  | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 15 | 方仓出料转向皮带机 |  | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 16 | 进车间提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 17 | 上料地坑（全钢结构） | 4000X4500 | 4米X4.5米地坑，4米X3米料斗，含篦子，三侧挡板。地坑框7#角钢，篦子2.5mm、料斗、挡板3mm板，斗支腿80方管、斜拉4#角钢 | 套 |  | 1 |  |  |
| 18 | 入料输送机 | PS-500 | 生产能力50吨/小时，变频调速。2.8米。侧板2.5mm板，PVC输送带，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 套 | 2.2 | 1 |  |  |
| 19 | 圆筒初清筛上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度16米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 20 | 圆筒初清筛 | DSCY200 | 生产率：40T/h（20%水以下）。内筛筒4mm钢板，外筒10目不锈钢丝网，支架、主框架100X100X4方管，硬齿面锥齿轮斜齿轮减速机 | 台 | 5.5 | 1 |  |  |
| 21 | 移动维修台 |  | 国标5#角钢、3mm花纹板制作，万向轮、单向轮 | 套 |  | 2 |  |  |
| 22 | 初清筛及地坑一级除尘 | Φ1800 | 旋风除尘器，关风器,参数同上 | 套 | 1.5 | 1 |  |  |
| 23 | 二级除尘 | RP180 | 1.5米X3米脉冲除尘器，关风器,参数同上 | 套 | 1.5 | 1 |  |  |
| 24 | 除尘风机及管道 |  | 9C-30KW风机，管道参数同上 | 套 | 30 | 1 |  |  |
| 25 | 烟囱及固定架 | Φ600 | 烟囱距地面高度：15米，管道参数同上 | 套 |  | 1 |  |  |
| 26 | 初清机出料皮带机 | 500U | 50吨/小时，长度3.7米。参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 2.2 | 1 |  |  |
| 27 | 方仓上料提升机 | DT-50 | 50吨/小时，高度19米。参数同上 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 28 | 输送皮带机 | 610P | 50T/h,27米，参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 台 | 4 | 1 |  |  |
| 29 | 初清机除尘器出灰杂皮带机 | 500U | 20吨/小时，长度5.5米。参数同上，0.8mm镀锌盖板 | 套 | 2.2 | 1 |  |  |
| 30 | 初清机小杂螺旋输送机 | LS273 | 20吨/小时，长度13.5米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 31 | 小杂提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 32 | 出灰提升机 | DT-30 | 20吨/小时，高度14米。参数同上 | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 33 | 灰仓、小杂仓 | 4000X4000 | 4000X4000X11500，参数同上 | 套 |  | 1 |  |  |
| 34 | 气动放料门 | 500型 | 参数同上 | 套 |  | 2 |  |  |
| 35 | 出灰破拱机构 | PG219 | 219X6000，参数同上 | 套 | 2.2 | 2 |  |  |
| 36 | 气动三通 |  | 200X200，参数同上 | 套 |  | 12 |  |  |
| 37 | 非标件 |  | 皮带机平台支架、流管、护梯、各种辅助件、接口、标件等。材料为槽钢、角钢、焊管、钢板等 | 套 |  | 1 |  |  |
| 38 | 电缆线及桥架 |  | 主回路，橡套国标电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 156 |  |  |
|  |  |  | 控制回路，多芯屏蔽电缆。含桥架、镀锌穿线管、金属软管、连接附件 | 回路 |  | 84 |  |  |
| 39 | 电控柜 |  | 国标GGD柜；施耐德电器件，120A以上为正泰 | 回路 |  | 156 |  |  |
| 40 | 自动控制系统 |  | PLC逻辑控制器+扩展，156+84点、工控机 | 点 |  | 240 |  |  |
|  |  |  | 10.2寸触摸屏，100英寸显示器，操作台 | 套 |  | 1 |  |  |
| 41 | 视频监控系统 |  | 高清红外摄像头、穿线管、视频线、100寸显示器等 | 处 |  | 42 |  |  |
| 42 | 土建制作 |  | 只限于本项目 | 套 |  | 1 |  |  |
| 合计：大写 （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价必须机打，否则做无效投标报价处理。

报价单位（必须盖公章）：

报价单位法人（签字或盖章）：

报价单位报价人（签字或盖章）：

联系电话（必须填写）：

日期：   年  月  日

附三：

法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：

报价供应商地址：

姓名：   性别：   年龄：  职务：

系                 （报价供应商名称）的法定代表人。为参与             询价采购，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： (盖单位公章)

日期：年  月  日

注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章后装订入报价文件。

附四：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (报价人名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加         询价采购活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价人名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报  价  人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人:（签字）

日期：年  月  日

注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件。